# TÀI LIỆU API HỆ THỐNG SMART HOME

- Phiên bản: 1.0.0

- Base URL: http://localhost:5000

- Backend Stack: Node.js (Express), MySQL, MQTT (PubSub)

## I. HTTP API (Giao tiếp Frontend - Backend)

Dùng để lấy dữ liệu từ Database hiển thị lên giao diện Web.

### 1. Dữ liệu biểu đồ (Dashboard)

Lấy 24 bản ghi môi trường gần nhất để vẽ biểu đồ diễn biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng.

- Endpoint: /api/dashboard/chart

- Method: GET

- Dữ liệu trả về (JSON):

JSON

[

{

"temp": 25.5,

"humi": 60,

"light": 150,

"time": "14:30"

},

...

]

### 2. Lịch sử cảm biến (Sensor Data History)

Lấy 50 bản ghi cảm biến gần nhất, đã được định dạng sẵn để hiển thị bảng ở Trang 2.

- Endpoint: /api/sensors/history

- Method: GET

- Dữ liệu trả về (JSON):

JSON

[

{

"time": "2026/04/05 04:15:30 AM",

"sensor": "Temperature",

"value": "25.5°C"

},

{

"time": "2026/04/05 04:15:30 AM",

"sensor": "Humidity",

"value": "60%"

}

]

### 3. Nhật ký hoạt động thiết bị (Device History)

Lấy danh sách 50 hành động điều khiển thiết bị gần nhất.

- Endpoint: /api/devices/history

- Method: GET

- Dữ liệu trả về (JSON):

JSON

[

{

"device": "Air Conditioner",

"action": "ON",

"user": "Mtran",

"status": "SUCCESS",

"time": "2026/04/05 04:20:10 AM"

}

]

### 4. Đồng bộ trạng thái thiết bị (Latest Status)

Lấy trạng thái cuối cùng (ON/OFF) của từng thiết bị để cập nhật nút gạt trên Web khi tải lại trang.

- Endpoint: /api/devices/latest-status

- Method: GET

- Dữ liệu trả về (JSON):

JSON

{

"Air Conditioner": "ON",

"Dehumidifier": "OFF",

"Smart Light": "ON"

}

## II. GIAO THỨC MQTT (Giao tiếp Backend - Phần cứng)

Dùng để truyền nhận dữ liệu thời gian thực giữa Vi điều khiển (ESP8266) và hệ thống quản lý.

- MQTT Broker: 172.20.10.3 (Port: 1884)

- Account: Maithutrang / 19122004

### 1. Topic: smarthome/environment (Dữ liệu cảm biến)

- Chiều: ESP8266 ➔ Backend (Subscribe)

- Payload định dạng (String):
Nhiet do: [Gia_tri]C | Do am: [Gia_tri]% | Anh sang: [Gia_tri] Lux

- Xử lý: Backend dùng Regex để tách riêng phần số thực và bỏ qua đơn vị và lưu vào bảng sensor_data.

### 2. Topic: smarthome/devices/status (Phản hồi trạng thái)

- Chiều: ESP8266 ➔ Backend (Subscribe)

- Payload định dạng (String):
Thanh cong: [Ten_Den] da [BAT/TAT]

- Ánh xạ (Mapping) trong Backend:

  - Den 1 ➔ Air Conditioner

  - Den 2 ➔ Dehumidifier

  - Den 3 ➔ Smart Light

- Xử lý: Lưu hành động vào bảng device_history.

## III. CƠ SỞ DỮ LIỆU (MySQL)

Hệ thống sử dụng Database iot_system với 02 bảng chính:

| Bảng | Mô tả | Các cột chính |
| --- | --- | --- |
| sensor_data | Lưu chỉ số môi trường | id, temperature, humidity, light, created_at |
| device_history | Lưu lịch sử điều khiển | id, device, action, user, status, time |